09 / 2003 Antilles 		DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 5,5 points – Corrigé

http://labolycee.org

1. Phase A

1.1. Au cours de la charge d’un condensateur, la tension aux bornes de celui-ci augmente. C’est donc le document 2 qui correspond à cette situation.

remarque: le schéma ne mentionne pas de résistance dans le circuit de charge, pourtant celle-ci est sans doute présente sinon la charge du condensateur serait extrêmement rapide… = 0 s.



0,63E

uC = E

t

0,97E

1.2. Méthode 1 : Pour t = , uC = E ( 1 – e–1 ) = 0,63.E.

Graphiquement, on cherche la durée pour laquelle uC = 0,631500 = 9,5102 V

On lit  = 0,48 s, mais vu le manque de précision du graphique, on considère que  = 0,5 s.

Méthode 2: La constante de temps correspond à l’abscisse du point d’intersection entre la tangente à la courbe uC(t) à la date t = 0 s et l’asymptote horizontale d'équation uC = 1500 V.

On lit  = 0,5 s

1.3. Wmax = ½ C.uCmax2

Wmax = 0,5 470.10–6×(1,5.103)² = 5,3102 J

1.4. uc(t) = 0,97×1,5.103 = 1455 V

problème de non respect des chiffres significatifs dans l'énoncé…On considère E = 1500 V et non 1,5 kV.

par lecture graphique on obtient t = 1,75 s

1.5. Avec la valeur de  obtenue au 1.2., on calcule 5.  = 2,5 s. La valeur t obtenue est inférieure à 5.

Ce qui est normal, puisque pour t = 5 on aurait uC = 0,99 E. Pour t = 5, la tension aux bornes du condensateur atteint 99% de sa valeur maximale. (et non 97%).

2.Phase B

2.1. À la date t = 0 s, on a uC(0) = A.e0 = ucmax donc  A = ucmax = 1,5 kV

R.C = 50×47010–6 = 23,5 ms

soit en respectant le nombre de chiffres significatifs des données R.C = 24 ms.

2.2.

Générateur de tension

1,5  kV

uC

K1

K2

Électrodes

i(t)

C

Thorax du patient

+ q

– q

e–

remarque: lors de la décharge q diminue alors dq < 0, donc i >0 le courant circule dans le sens indiqué sur le schéma du circuit.

Les électrons accumulés sur l'armature portant la charge –q, vont (en l'absence de l'influence du générateur) rejoindre l'autre armature portant la charge +q en passant par le thorax du patient. La charge électrique +q diminue au fur et à mesure.

2.3. uc(t) = q(t)C

2.4. D’après la question précédente q(t) = C.uC(t)

avec uC(t) = A .

Donc B =

2.5. , la fonction  varie de 1 pour t = 0 s, à 0 pour t  .

L’intensité du courant est maximale à la date t = 0 s.

|i| =

|i|  = 30 A

A = uCmax est indépendant de la valeur de la capacité du condensateur, de même la valeur de R est indépendante de C donc I est indépendante de C.

3. Phase C

3.1. Sur le document n°1, on lit 16 <t1 < 17 ms. Disons que t1 = 16,5.10–3 s.

Lors de la décharge, uC(t) = uCmax .

donc uC(t1) = 1,5103= 7,4.102 V

Vérification graphique, voir ci-dessous.

t1

uC(t1)

3.2. D'après 1.3., à la date t0 = 0 s, Wmax = ½ C.uCmax2

à la date t1 = 16,5.10–3 s, le condensateur a délivré une énergie de 400 J,

on a W(t1) = Wmax – 400

½ C.uC(t1)² = ½ C.uCmax2 – 400

on multiplie cette égalité par 2/C

uC(t1)² = uCmax2 –

donc uC(t1) =

uC(t1) = = 7,4102 V Cette valeur est en accord avec celle trouvée précédemment.