09/2003 Polynésie	Le condensateur dans tous ses états 5,5 points        calculatrice autorisée

Cet exercice se propose d'étudier le comportement d'un condensateur.

- 1ère partie

On réalise le circuit ci-contre (schéma n°1) constitué d'un générateur de courant, d'un condensateur, d'un ampèremètre, et d'un interrupteur. Le condensateur est préalablement déchargé, et à la date t = 0 s, on ferme l'interrupteur K. L'ampèremètre indique alors une valeur constante pour l'intensité I = 12 mA.

Un ordinateur muni d'une interface (non représenté) relève, à intervalles de temps réguliers, la tension uAB aux bornes du condensateur. Les résultats sont les suivants :

Schéma n°1

| t (s) | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uAB (V) | 0,00 | 1,32 | 2,64 | 4,00 | 5,35 | 6,70 | 7,98 | 9,20 | 10,6 |

Questions

1.1. 	Rappeler la relation permettant de calculer la charge q du condensateur en fonction de I.

Calculer q à la date t = 3,0 s.

1.2. 	On a représenté (graphe n°1) la courbe donnant la charge q du condensateur en fonction de uAB  	Déterminer à partir de cette dernière, par une méthode que l'on explicitera, la valeur de la capacité 	C du condensateur.

1.3. 	La valeur indiquée par le constructeur est C = 4,7 mF à 10 % près. La valeur obtenue est-elle en 	accord avec la tolérance du constructeur ?

graphe n°1

2ème partie

On étudie maintenant la charge et la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique. Pour cela, on réalise le montage suivant (schéma n°2).

Le condensateur est initialement déchargé, et à la date t = 0 s, on bascule l'interrupteur en position 1.

Données :  R = 2,2 kW  ;   C = 4,7 mF  ;  R' = 10 kW

## Questions

2.1.  	Établir l'équation différentielle E = RCduCdt + uC  vérifiée par la tension uC aux bornes du 	condensateur pendant la phase de charge.

2.2.	La solution analytique de cette équation est de la forme : uC = A(1 – e – a.t ), compte tenu de la 	condition initiale relative à la charge du condensateur.

En vérifiant que cette expression est solution de l'équation différentielle, identifier A et a en 	fonction de E, R, C.

2.3.	À partir graphe n°2, déterminer la valeur E.

2.4.	La méthode d'Euler permet de calculer, pas à pas, les valeurs de uC et de duCdt à intervalles de 	temps réguliers choisis Dt. Si Dt est considéré comme suffisamment petit dans le cadre de 	l'expérience, on peut écrire :

uC(t + Dt) = uC(t) + duCdtt×Dt . On choisit Dt = 1 ms.

a) A l'aide de l'équation différentielle établie à la question 2.1., déterminer la valeur initiale de la dérivée notée : duCdt0 .

b) En appliquant la méthode d'Euler, compléter le tableau suivant (à refaire sur la copie) :

| t ( ms ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (t) (…….) | 0 |  |  |  |
| duCdt (………) |  |  |  |  |

2.5. Sur le graphe 2, on a représenté trois courbes :

- Courbe n°1 : courbe obtenue par la méthode d'Euler avec un pas Dt = 5 ms,

- Courbe n°2 : courbe obtenue par la méthode d'Euler avec un pas Dt = 2 ms,

- Courbe n°3 : représentation de la solution analytique de l'équation différentielle.

a) Quelle est l'influence du pas Dt, utilisé dans la méthode d'Euler ?

b) Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un Dt très grand ou très petit ?

c) Qu'entend-on à la question 2.4. , par "Si Dt est considéré comme suffisamment petit dans le cadre de l'expérience" ?

2.6. Définir la constante de temps du circuit. Déterminer sa valeur à partir du graphe n°2 par une méthode que l'on explicitera. En déduire une nouvelle valeur expérimentale de C et la comparer à la valeur nominale.

graphe n°2

2.7. On bascule alors l'inverseur en position 2. En justifiant, répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) La durée de la décharge du condensateur est supérieure à celle de la charge.

b) La constante de temps du circuit lors de la décharge est égale à  (R + R').C.