## Antilles 2003					Condensateur d'un flash	 4 pts			Corrigé

1. Charge du condensateur :

- 1.1.  [R.C] = [R].[C]	loi d'Ohm: u = R.i  donc  [R] = [U][I]

- d'autre part Q = C.U  donc C = QU

- et Q = I.t		soit C = I.ΔtU		[C] = [I]×[T][U]

- [RC] = [U][I]  [I]×[T][U] = [T]  	La constante RC est homogène à un temps , comme .

- 1.2.  = R.C = 1,00103 15010–6 = 0,150 s

- 1.3. E = ½ C.U22 = 0,5 15010–6  3002 = 6,75 J

0,37U2

1.4. E' = ½ C.U12 = 0,5150.10–6  1,502 = 1,69.10– 4 J. Cette énergie est insuffisante pour créer un éclair de flash. Il faut donc utiliser une haute tension.

- 2. Décharge.

2.1.1. Pour déterminer t' graphiquement, on peut utiliser différentes méthodes :

u(0) = U2 = 300V

- a) La tangente à l'origine coupe l'asymptote (u = 0 V) au temps t' .

- b) Au temps t', u = 0,37.U2

- u(')= 110 V

’ = 1,5 ms

u(') = 0,37.U2

t' = 1,2 ms

2.1.2.  = 150 ms et t' = 1,5 ms.

 '

- La charge du condensateur est cent fois plus longue que sa décharge.

- La décharge complète se fait en un temps de 5 t', soit un temps très court. Toute l'énergie du condensateur est donc libérée en un temps très court, ce qui permet de créer un éclair.

i

uR

2.2. Le flash est représenté par la résistance r.

- D'après le montage, la loi d'additivité des tensions donne :

- u + ur = 0 	ou	u + r.i = 0

- or i = dqdt et q = C.u  soit i = C.dudt

- D’où  u + r.C. dudt = 0

- en divisant chaque terme par r.C, on vérifie dudt+1r.C.u = 0		décharge

- 2.3.  Solution proposée u = U0 exp ( –t / ' )

- dudt= −U0τ'.exp( – t / t ' ) = −U0r.C.exp( – t / t ' )

- En remplaçant u par son expression dans l’équation différentielle, il vient :

- −U0r.C.exp( – t / t')  + 1r.C U0 exp ( –t / ' ) = 0

- 2.4. U0 est la valeur maximale de la tension u, c'est la tension à l'instant où la décharge débute.

- 2.5. D'après la courbe, u(0) = U0 = 300 V. Cette valeur est supérieure à 250 V, elle permet donc de créer un éclair.