Asie 2004			ÉTUDE EXPÉRIMENTALE D'UNE BOBINE 	(6pts)	Correction

1. Détermination expérimentale de l'inductance L de la bobine

1.1. Le GBF délivre une tension alternative triangulaire: le courant i(t) qui circule dans le circuit est triangulaire. Entre les points C et B du graphe i(t) on a une période de i(t) telle que :

T = 1,6 – 0,60 = 1,0 ms =1,010–3 s.

Or la fréquence f est reliée à T par:  f =

donc:  f  = = 1,0103 Hz = 1,0 kHz.

1.2. Compte tenu du sens du courant choisi, la loi d'Ohm donne :  u2 = – R.i

Pour afficher l'intensité i à l'écran, il faut créer une nouvelle variable définie par i = – u2 / R.

On indiquera au logiciel de traitement des données i = – (u2 / 1,0104 ) .

1.3. La tension uL aux bornes de la bobine est égale à la tension u1. Compte tenu du sens du courant on a:

uL = r.i + L.didt

1.4.1.  Quand l'intensité dans le circuit est extrémale le terme didt est nul et donc: uL = r.i.

1.4.2. Pour t = 1,6 ms, i est extrémale et donc uL = r.i d'où r = uLi.

On lit i = – 400 µA , mais pour uL la lecture graphique sur la figure 2 est difficile on peut seulement dire que – 50mV  uL  0 mV (attention échelle à droite)

On obtient un encadrement pour r:		  r  0 

1,3.102   r  0 

Cet encadrement de r permet de dire que r << R.

1.5. Entre les points C et D, on mesure: uL = 0,200 V . (attention échelle à droite)

D'autre part: didt 

didt= 1,6 A.s–1    (avec 2 chiffres significatifs.)

On néglige le terme faisant intervenir r dans l'expression de uL donc: uL = L.didt

On en déduit donc la valeur de L, 	L = uL / didt

L = = 0,125 H = 0,13 H

1.6. Pour t = 1,6 ms on a: uL = r.i = 12  (– 400.10–6) = – 4,8.10-3 V = – 4,8 mV.

Il est impossible de vérifier graphiquement cette valeur avec le graphe donné dans l'énoncé car celui-ci est trop petit. Cependant cette valeur de uL est compatible avec l'intervalle indiqué en 1.4.2. pour uL.

2 – Constante de temps d'un circuit RL

2.1. La loi d'additivité des tensions donne: 	E = uL + u

E = r.i + L. didt + R'.i

En régime permanent, l'intensité du courant est constante (donc didt= 0 ) et égale à sa valeur maximale notée I.

L'expression précédente devient 		E = r.I + R'.I

E = (r + R').I

Donc:	I = E(r+R')

2.2. Graphiquement, sur la figure 4, pour le régime permanent, on lit I légèrement inférieure à 60 mA.

Par le calcul on a: I =  = 5,8.10-2 A = 58 mA

Les deux valeurs sont donc en accord.

2.3.1. La constante de temps du circuit RL est :   =  =

2.3.2. On peut déterminer graphiquement la valeur de  en utilisant la méthode de la tangente à l'origine: la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale I = 58 mA en un point d'abscisse t = .

On lit:  = 1,1 ms.

Figure 5

(ms)

t

0

1

2

3

4

5

6

7

i(t)

(mA)

10

20

30

40

50

60

I en régime permanent

t =

remarque:

En utilisant la constante de temps du circuit RL :

 = L / (r + R') = 0,125 / 112 = 1,116.10-3 s  1,1 ms   (avec valeur de L calculée au 1.5. non arrondie)

On vérifie donc bien que les deux valeurs de  sont en accord.

2.4.1.  I ' = E(r+R')

Avec R' = 150  :   I' =  = 4,010–2 A = 40 mA.

2.4.2. ' =

' =  = 7,710–4 s = 0,77 ms

2.4.3. Afin de tracer la nouvelle courbe représentative de i=f(t), nous allons procéder ainsi:

 Tracer l'asymptote horizontale I ' = 40 mA,

 Placer le point de coordonnées (t = 5' = 3,9ms ; i = I' = 40 mA),

 Placer le point de coordonnées ( t = ' = 0,8 ms ; i = 0,63I' = 25 mA)

 Utiliser la tangente à l'origine déjà représentée sur la figure 5.

En effet l'expression théorique de i(t) est : i(t) = . (1 – e–t/) ou i(t) = – .e–t/

La dérivée a pour expression = ––.e–t/

avec  =

alors =  .e–t/

= .e–t/

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de i=f(t) à la date t = 0 s a pour expression : = 		donc ce coefficient n'est pas modifié si seule la valeur de R change.

Figure 5

(ms)

t

0

1

2

3

4

5

6

7

i(t)

(mA)

10

20

30

40

50

60

I en régime permanent

I ' en régime permanent

t = '

t =5 '

i = 0,63.I'