Amérique du Sud 2005	I. ÉTUDE D’UN DIPÔLE RL (4 points) 			Correction

1.1. Si on veut suivre l’évolution de l’intensité i du courant en fonction du temps, il faut enregistrer uBC (tension aux bornes du conducteur ohmique). En appliquant la loi d’Ohm, on a uBC = R.i (la mesure de uBC permet bien celle de i).

Le logiciel devra effectuer le calcul : i = uBCR

1.2.1. En régime permanent l'intensité du courant est constante et maximale. On trace l'asymptote horizontale à la courbe i = f(t). Cette asymptote a pour équation I = 6,0 mA

1.2.2.  = 0,1 ms

La constante de temps correspond à l’abscisse du point d’intersection entre la tangente à la courbe à l’origine et l’asymptote correspondant à i = I.

I =



graphe 1

(ms)

t

0,0

0,5

1,0

1,5

i

(mA)

5,0

6,0

7,0

8,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

i(t)

1.2.3. Valeur théorique :  =

 = 0,101,0×103 = 0,1010–3 s = 0,10 ms La valeur théorique et la valeur expérimentale coïncident.

1.3. Étude analytique.

1.3.1. D’après la loi d’additivité des tensions on peut écrire : 	E = UAC = uAB + uBC

E = Ldidt + Ri

Soit l’équation différentielle du premier ordre : 		=didt + .i

1.3.2. En régime permanent, l'intensité du courant est constante donc didt.= 0,

= .I

soit I =

I = 6,01,0×103 = 6,010–3 A = 6,0 mA

2. Influence de différents paramètres.

On va utiliser les valeurs de la constante de temps  et les valeurs de l'intensité du courant en régime permanent.

|  |  |  |  | valeurs théoriques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E (V) | R (k) | L (H) | I = (A) |  = (s) |
| Expérience A | 6,0 | 1,0 | 0,10 | 6,01,0×103 = 6,010–3 | 0,101,0×103 = 0,1010–3 |
| Expérience B | 12,0 | 1,0 | 0,10 | 12,01,0×103= 1210–3 | 0,101,0×103 = 0,1010–3 |
| Expérience C | 6,0 | 0,50 | 0,10 | 6,00,5×103 = 1210–3 | 0,100,5×103 =0,2010–3 |
| Expérience D | 6,0 | 1,0 | 0,20 | 6,01,0×103 = 6,010–3 | 0,201,0×103 = 0,2010–3 |

| # Valeurs expérimentales | I régime permanent (A) | constante de temps  (s) | # Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| graphe 1 | 6,010–3 | 0,110–3 | Expérience A |
| graphe 2 | 6,010–3 | 0,210–3 | Expérience D |
| graphe 3 | 1210–3 | 0,210–3 | Expérience C |
| graphe 4 | 1210–3 | 0,110–3 | Expérience B |