Antilles 2005		Exercice n°3 : Sonde thermique (4 points)		Sans Calculatrice

Correction

1. Étalonnage de la sonde

1.1. D’après la loi d'additivité des tensions, on a : E = uR + uC

1.2. Loi d'Ohm: uR = R×i	 	or i = dqdt 	et 	q = C×uC		On a donc i = C×duCdt

Soit uR = R×C×duCdt

en remplaçant dans l’équation de la question 1.1. on obtient : E = R×C×duCdt + uC

Soit l’équation différentielle : duCdt + 1RC uC = ERC

1.3.1. uC = A + Be−t/(RC)

Le condensateur est complètement chargé quand t tend vers l’infini, on a alors uC = E.

le terme en exponentielle tend alors vers zéro, il vient A = E.

1.3.2. A l’instant t = 0, le condensateur est déchargé, uC = 0

0 = E + Be−0(RC) = E + B.

Donc B = – E

1.3.3. uC. = E – Ee−t/(RC) = E×(1 – e−t/(RC))

1.4.1.  est homogène à un temps, montrons que le produit RC l’est également :

R = UI	C = qU		Soit [R×C] = UIQU=QI

Or I = QΔt	soit [I] = [Q].[T]–1

[R×C] = [T] donc RC est bien homogène à un temps

1.4.2. Méthode 1: E = 4,0 V	Or 1 correspond à l’abscisse du point d’ordonnée 0,63×E = 2,5 V

1 = 1,3 ms (voir figure page suivante)

4,0

 0,63

120

+  2400

2,520

il faut savoir poser une multiplication !

Méthode 2 : On peut tracer la tangente à la courbe représentative de uC = f(t) à la date t = 0 s. Elle coupe l'asymptote horizontale d'équation uC = E = 4,0 à la date t = 1.

Cette méthode est cependant peu précise car le tracé de la tangente n'est jamais aisé.

1.4.3. R = τC			R1 = 1,3.10−31,0.10−6 = 1,3 k

1.4.4.

1

tangente à la date t =0 s

uC = E

| Température  (°C) | 1 = 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constante de temps  (ms) | 1 = 1,3 |  | 0,9 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,3 |
| Résistance R (k) =  /C | R1 = 1,3 | 1,07 | 0,9 | 0,74 | 0,6 | 0,49 | 0,4 | 0,34 | 0,3 |

1.4.5. Voir figure:

0,5

44,5

2. Mesure d’une température :

Par lecture graphique, il vient  = 44,5°C