Pondichéry 2005		EXERCICE III. ETUDE D’UN CIRCUIT R,L (4 points)

http://labolycee.org

Un circuit électrique comporte, placés en série : un générateur idéal de tension continue de f.é.m. E = 6,00 V, un interrupteur K, une bobine d’inductance L et de résistance r = 10,0  et un conducteur ohmique de résistance R = 200 .

Un ordinateur relié au montage par une interface appropriée permet de visualiser au cours du temps les valeurs des tensions uAB et uBC.

Le schéma du circuit ci-dessous précise l’orientation du circuit et les tensions étudiées.

R

C

B

E

(–)

(+)

K

i

L , r

A

u BC

u AB

A t = 0, on ferme l’interrupteur K et on procède à l’acquisition. On obtient les deux courbes suivantes, notées courbe 1 et courbe 2.

1. - Etude du montage.

1.1. - A défaut d’ordinateur et d’interface d’acquisition, quel type d’appareil peut-on utiliser pour visualiser le phénomène étudié ?

1.2. - Donner l’expression de uAB en fonction de i et de didt.

1.3. - Donner l’expression de uBC en fonction de i.

1.4. Associer les courbes 1 et 2 aux tensions uAB et uBC. Justifier.

2. - Détermination de l’intensité du courant en régime permanent.

2.1. - Appliquer la loi d’additivité des tensions pour déterminer l’expression I0 de l’intensité du courant qui traverse le circuit lorsque le régime permanent est établi. Calculer la valeur de I0.

2.2. - Exploiter l’une des courbes pour retrouver cette valeur de I0.

3. - Calcul de l’inductance L de la bobine.

3.1. - Exploiter l’une des deux courbes pour déterminer la constante de temps  du montage. Expliciter votre méthode.

3.2. - Rappeler l’expression de la constante de temps  en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Montrer que cette expression est homogène à un temps.

3.3. - À partir de la valeur de  mesurée, calculer l’inductance L de la bobine.

Courbe 1

u (V)

Courbe 2

u (V)